ОДОБРЯВАМ:

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ

Д-р БОГДАН БОГДАНОВ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ (ТР) НА ІІ-РИ  И Х-ТИ ЕТАЖИ В СГРАДА НА НСИ – ВИСОКО ТЯЛО В ГР. СОФИЯ, УЛ. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 2

А. Общи положения

Настоящото техническо задание дефинира основните правила, условия и изисквания по отношение на изпълнението на поръчката, без да указва конкретните технически и организационни решения.

Всеки изпълнител със своя опит, знания и възможности следва да направи  оптималното предложение за стойност и срок на строителство, с оглед качествено изпълнение на предвидените ТР, в съответствие с добрата строителна практика и съгласно разпоредбите на действащото законодателство, стандарти/спецификации, норми и нормативи.

Настоящото техническо задание съставлява неразделна част от документацията при сключване на  договор с избрания изпълнител.

Всички извършени работи и разработки остават собственост на възложителя, след приемане на завършения обект.

Б. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчката е изпълнение на ТР на ІІ-ри  и Х-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр.София, ул. Панайот Волов № 2.

Сградата е въведена в експлоатация през 1977 г. Съгласно акт за публична държавна собственост № 06148/25.10.2006 г., на НСИ е предоставена за стопанисване и управление около 50% от сградата, в т.ч. ІІ-ри и Х-ти етажи, чийто ремонт е обект на настоящото техническо задание.

Помещенията на ІІ-ри и Х-ти етажи, предмет на настоящето техническо задание са предназначени за административни нужди на служителите от  ТСБ-Югозапад.

От въвеждането на сградата до момента (почти 40 години) не са извършвани ремонти на етажите, поради което работните условия в помещенията не са с необходимите параметри. Това налага извършването на текущ ремонт и подмяна на някои от инсталациите на ІІ-ри и Х-ти  етажи, с оглед създаване на нормална работна среда.

За постигане на поставените цели се налага предприемане на действия за изпълнение на ТР за подобряването и поддържането в изправност на сградата, съоръженията и инсталациите в нея, възстановяване на нормалното състояние на работните помещения, тоалетни, коридори и др. на цитираните етажи, без да се засяга конструкцията на сградата, без да се извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях и без промяна на предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

Необходимите строителни дейности са описани в количествена сметка – Приложение към настоящото задание. Приложените количества са ориентировъчни и ще бъдат доказвани с протоколи за действително извършени ремонтни работи.

В. Обхват на поръчката

Поръчката обхваща изпълнение на ТР, в съответствие с количествена сметка, неразделна част от настоящето техническо задание и приложените схеми.

Предвиденият ТР включва изпълнение на следните основни дейности:

- демонтажни работи

- демонтаж на окаченият таван;

- демонтаж на всички врати (дърво и фазер);

- демонтаж на осветителни тела, ключове и контакти от силовата инсталация (220 волта);

- демонтаж на розетките от съществуващото структурно окабеляване (компютърна и телефонна инсталации), като излазите ще останат пред гипсокартона, след изграждането му;

- демонтаж на радиаторите на парната инсталация за изграждане на топлоизолация под прозорците и на външните стени;

- демонтаж на мивки и тоалетни чинии;

- демонтаж на преградни стени от талашит и азбест в стаи № 1007 и 1008;

При изпълнение на демонтажните дейности върху ламината в стаите да се положи временно покритие, с цел запазването на настилката при по-нататъшните ремонтни работи.

- строитено-монтажни работи

За осигуряване на качествено и надеждно ел.захранване е необходимо да се прокара нов захранващ  кабел 5х50 мм2 от общото разпределителното табло в мазето на сградата до новомонтираните етажни табла на втория етаж. Съществува излаз от нов захранващ кабел за десети етаж, който трябва да се свърже към новоизградените етажни табла там.

Същите следва да са  съобразени с отделните кръгове на захранване със съответните нови излази за контакти и ключовe – за всяка стая следва да се предвиди отделен кръг за компютърна инсталация, като за нея следва да се предвидят контакти с идентифицирана нула. Съществуващата силова инсталация трябва да се отдели в отделен кръг и ще служи за общи нужди. Осветителната инсталация ще бъде изцяло нова, в отделен токов кръг.

Броя на работните места са обозначени на схемите и точното им местонахождение ще се извърши в процеса на работата. Съгласно приложените схеми се предвиждат 84 бр. работни места на двата етажа.

Директно върху стените в работните помещения ще се монтира гипсокартон чрез залепване. В стаи №  1007, 1006, 1005, 1003, 1002, 202, 203, 205, 207 и 208 на външните стени, както и под прозорците на всички стаи ще се направи топлоизолация от 10 см. каменна вата и гипсокартон върху конструкция. След шпакловане ще се нанесат ”три ръце” латексова боя.

Ще се достави и монтира нов окачен таван с пана с размер 60/60 см., в който ще се вгради ново осветление (ЛОТ) със същите размери, като това включва както работните помещения, така и коридорите.

За всички помещения ще се доставят и монтират нови алуминиеви врати с размер, отговарящ на съществуващите отвори, без да се демонтират касите.

Съществуващата врата между стаи 203 и 204 ще бъде затворена с гипсокартон на конструкция.

Върху съществуващото покритие на пода в коридорите и в сервизните помещения на етажите ще се положи нова теракотна настилка.

И на двата етажа ще се изградят преградни стени в съществуващите тоалетни за жени, с цел създаване на втора такава.

В западния край на коридорите ще се монтират алуминиеви плъзгащи се врати за обособяване на помещение за принтиращи и копирни устройства.

След приключване на ремонтните работи, ще се монтират обратно свалените радиатори и свързването им с парната инсталация ще бъде с нови термоглави и кранчета на връщащата тръба. Всички тръби и радиатори на парната инсталация ще бъдат боядисани с бяла блажна боя.

Г. Технически изисквания

Участниците в поръчката следва да докажат, че разполагат с потенциал (техника и квалифициран персонал – чрез подаване на декларация) за изпълнение на дейностите, както и да представят доказателства, че са изпълнили поне 2 аналогични обекта през последните 2 години.

Оферентите да посочат крайна цена без включено ДДС за ремонта, включително цената на вложените материали, разходи за труд, механизация, енергия, складиране, транспорт, документи, застраховки, печалба и всички други разходи на изпълнителя, които са необходими за цялостното изпълнение на ремонта. За целта оферентите подписват огледен протокол.

Фирмите да предложат количествено-стойностна сметка по позиции от представеното задание, срокове за изпълнението им, размера на мобилизационния аванс (ако има такъв) и гаранционните срокове, които не трябва да са по-ниски от регламентираните в Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. По време на строителството ще се съставят актове и протоколи, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителят следва да представи линеен график за изпълнение на възложените работи, който трябва да включва непрекъснат цикъл на изпълнение, като текущият ремонт се изпълни последователно - първо на Х-ти етаж и след това на II-ри.

Д. Оферентите да представят:

- Обща цена на поръчката – в лева без ДДС;

- Срок за изпълнение на поръчката и линеен график;

- Размер на мобилизационен аванс – 100% срещу  банкова гаранция

Критерий за оценка на предложенията: икономически най-изгодно предложение – най-ниска цена

Прогнозна стойност на поръчката: 80 000 лв., без вкл. ДДС

Е. Изисквания към участниците:

- Да притежават удостоверение от Камара на строителите в България, вписано в Централен професионален регистър на строителя – ПЪРВА ГРУПА, СТРОЕЖИ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ;

- Сертификати: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

Изготвил:

Приложение към техническото задание

ОРИЕНТИРОВЪЧНА  КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за обект: „Текущ ремонт (ТР) на II-ри  и X-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр.София, ул. Панайот Волов № 2“

| № | Наименование на СМР | Ед.м. | К-во | Ед. цена, | Общо, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лв. |  |
|  | 1. Строителни работи, В и К, О и В |  |  |  |  |
| 1 | Полагане на временно покритие върху ламинат | м² | 500 |  |  |
| 2 | Демонтаж на окачен таван | м² | 500 |  |  |
| 3 | Демонтаж на тоалетни чинии и мивки | бр. | 4 |  |  |
| 4 | Демонтаж на преградни стени от плоскости – талашит и азбест | м² | 22 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на каменна топлоизолация с дебелина 10 см.за външни стени | м² | 230 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на гипсокартон върху стени със залепване | м² | 490 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на гипсокартон на конструкция | м² | 235 |  |  |
| 8 | Гипсова шпахловка, вкл. шпахловка с колоркит | м² | 720 |  |  |
| 9 | Боядисване с латекс- цветно 3 ръце | м² | 720 |  |  |
| 10 | Боядисване с блажна боя на метална решетка на врата | бр. | 2 |  |  |
| 11 | Боядисване с блажна боя на радиатори и тръби | м² | 40 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на окачен таван | м² | 500 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 90/200 | бр. | 15 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на конструкция за преградни стени (дамска тоалетна) | м² | 13 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на фаянсови плочки | м² | 30 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на тоалетна моноблок | бр. | 4 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на теракот за коридори и сервизни помещения | м² | 110 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на алуминиеви плъзгащи се прегради | м² | 7,5 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 (за нови WC) | бр. | 2 |  |  |
| 20 | Демонтаж и монтаж на панелни радиатори | бр. | 40 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на термоглави за радиатори | бр. | 40 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на спирателни кранчета за радиатори | бр. | 40 |  |  |
| 23 | Сваляне от ІІ и Х етажи, натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до разтоварище | м³ | 10 |  |  |
|  | ВСИЧКО |  |  |  |  |
|  | 2. Ел. Работи |  |  |  |  |
| 1 | Изтегляне на захранващ кабел 5х50 мм2 до II-ри етаж | м | 35 |  |  |
| 2 | Демонтаж на розетки от структурното окабеляване и изваждане на излазите пред новомонтиран гипсокартон |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващо етажно ел табло | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 88 |  |  |
| 5 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 105 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на етажно ел. табло | бр. | 2 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на осветителни тела 600/ 600 (ЛОТ) с по 4х 8w тръби | бр. | 88 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 105 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на кабел 3х4 мм2 | м′ | 100 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на кабел 3х2,5 мм2 | м′ | 980 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на кабел 3х1,5 мм2 | м′ | 390 |  |  |
|  | ВСИЧКО |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО 1+2 |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

ОГЛЕДЕН   ПРОТОКОЛ

за обект: „Текущ ремонт (ТР) на II-ри  и X-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр.София, ул. Панайот Волов № 2“

Долуподписаният……………………………………………………………………………....

с адрес……………………………………, притежаващ л.к. № ……………………………...

издадена на …………………………….., от…………………………………………………..

с ЕГН.……………………………………. в качеството си на………………………………..

/управител, изпълнителен директор, упълномощен представител/ на……………………..

…………………………………………………………………………………………………..,

със седалище и адрес на управление…………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………...

БУЛСТАТ/ЕИК………………………………………………………………………………...

телефон за връзка:……………………………………………………………………………...

Д Е К Л А Р И Р А М

че на ………2016 г. извърших оглед на обект: „Текущ ремонт (ТР) на II-ри  и X-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр.София, ул. Панайот Волов № 2“

Приемам /не приемам/ на свой риск и отговорност посочените в ориентировъчната количествено-стойностна сметка СМР и представям оферта, съгласно тях.

…………………. 2016 г.				ДЕКЛАРАТОР:

/подпис и печат/

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 до 15,00 часа в периода от 02.12.2016 г. до 16.12.2016 г.

Офертите се приемат в деловодството на НСИ, гр. София 1038, ул.“Панайот Волов“ № 2, IV- ти етаж, кабинет 410 (Деловодство) до 17,00 часа на 16.12.2016 г.

Служители за контакт при извършване на огледа:

инж. Васил Котев – главен експерт в отдел „Управление на собствеността и обслужване“, 02/9857 260

Драгомир Гетов – главен експерт в отдел ОА, ТСБ ЮЗ, 0877 362 543

- (ПРОЕКТ)

- ДОГОВОР

- РД-…………../…….12.2016 г.

Днес, .......12.2016 г., в гр.София, между:

1. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - гр. София, ул. ”Панайот Волов” № 2, Булстат 000695146, представляван от Сергей Цветарски – Председател, наричан по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2. “.. .. ..” .., гр. … …, ул.“… … …“, №…, ЕИК … … …, представлявано от … … … - управител, наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

се сключи настоящия договор за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обект: „Текущ ремонт (ТР) на ІІ-ри  и Х-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр. София, ул. Панайот Волов №2” по видове, количества и обеми, съгласно техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително количествено-стойностните сметки, неразделна част от настоящия договор (Приложение №1) и в съответствие с Техническото задание на възложителя (Приложение № 2).

- КАЧЕСТВО

- Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изисквания на договора и нормативната уредба.

- СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

- (1) Срокът за изпълнение на отделните видове СМР е … … дни, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.

  - Изпълнението на срока по ал. 1 и приемането на изпълнените СМР се удостоверява с двустранно подписан приемателно предавателен протокол.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има ангажименти по настоящия договор до приемане на обекта и издаване на разрешение за ползване на строежа в съответствие с разпоредбите на ЗУТ.

- ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- (1) Общата цена за извършване на строително – монтажните работи е в размер на … … лв. без вкл. ДДС (словом: … … без ДДС), която е крайна цена, определена съгласно количествено–стойностна сметка на Изпълнителя (Приложение №1).

  - Цената по ал. 1 е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на увеличение.

  - В случай, че в хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надхвърли договорната стойност ал. 1, разходите за надвишението са за негова сметка.

- (1) При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-малък от 60 календарни дни от крайната дата за изпълнение на договора за размера на цялата сума по чл. 4, ал. 1 от договора с вкл. ДДС.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща банковата гаранция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 работни дни след издаване на разрешение за ползване на обекта по смисъла на ЗУТ и на основание двустранно подписания приемателно предавателен протокол за извършените работи, съставен по реда на чл. 3, ал. 2 от договора.

  - При неизпълнение на възложената работа или на част от нея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло сумата от банковата гаранция по ал. 1 или съответната част от нея – пропорционално на неизпълнението.

- Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Строежът се счита за приключен  след подписването на протокол за действително извършените работи по смисъла на чл. 3, ал. 2, по единични цени, посочени в количествено–стойностната сметка (Приложение №1), но не повече от договорената в чл. 4, ал. 1 сума и двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за изпълнени и приети СМР.

Банкови реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка 		… …

Номер по IBAN	… …

BIC			… …

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- (1) Изпълнителят е длъжен да извърши договорираните СМР качествено и отговорно, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, всички действащи технически нормативни документи, стандарти, спецификации и др.

  - Изпълнителят е длъжен да инициира и участва при съставянето на всички строителни книжа за обекта в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни документи.

  - Изпълнителят е длъжен да влага висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително – ремонтните работи.

  - Материалите за изпълнение на СМР се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който отговаря за тяхното добро качество.

  - Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите по безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ). Да извършва организационни и разяснителни работи сред работещите на обекта по точното спазване на БЗУТ.

- Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

- Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строително–ремонтните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

    - да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на договора;

    - да иска уговореното възнаграждение за изпълнение на предмета на договора.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- Да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта.

- Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възможността за започване на работите.

- Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

- Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

- Да приеме в срок изпълнените работи.

- Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Изпълнителя.

- ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

- Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

- Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

- Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

- (1) При спиране на СМР вследствие на непреодолима сила, предвидените в Раздел Трети срокове се увеличават със срока на спирането.

  - Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на не положена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

  - Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

- КОНТРОЛ

- Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

- Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

- Отговорник по договора от страна на Възложителя, с правата да подпише приемо-предавателния протокол по чл. 5 е … … – … … … в отдел …, e-mail: ……………...

- НОСЕНЕ НА РИСКА

- (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

  - Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

- ГАРАНЦИИ

- (1) Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи са съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. Гаранционните срокове започват да текат от деня приемането на строежа и издаване на разрешение за ползване по смисъла на ЗУТ.

  - Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

- При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

- (1) При забава за завършване и предаване или непредаване на възложените работи по този договор в срока на договора ИзпълнителяТ дължи и заплаща неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от общата цена по чл. 4, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) общо от стойността на обекта.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка при окончателното разплащане по договора.

  - Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок или в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- Действието на този договор се прекратява:

    - С изтичане на неговия срок;

    - С извършване и предаване на договорената работа;

    - По взаимно съгласие между страните;

    - При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

- Ако стане явно, че ИзпълнителяТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 (десет) дни или няма да извърши строително – ремонтните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

- (1) Ако при извършване на СМР възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

  - Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски те се обезщетят от другата страна.

  - Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

- Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

- Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

- За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право.

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от момента на подписването му.

Приложения:

            - Техническо и ценово предложение на изпълнителя – Приложение № 1;

            - Техническо задание на възложителя – Приложение № 2

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

...................................					..................................

/Сергей Цветарски/					/ … … … /

Съгласували:

Д Е К Л А Р А Ц И Я*

за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Подписаният (ите):

1.* ______________________________________________________________,

(име, презиме и фамилия)

с постоянен адрес _____________________________, л.к. № ________________, издадена на _____________ от ___________________, ЕГН _________________, - ___________________________________________________________________,

(ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н)

2.* ______________________________________________________________,

(име, презиме и фамилия)

с постоянен адрес _____________________________, л.к. № ________________, издадена на _____________ от ___________________, ЕГН _________________, - ___________________________________________________________________,

(ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н)

в ___________________________________, със седалище и адрес на управление

(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение)

______________________________, рег. по ф.д. №_________ на ______________ съд, парт. № ___ т. ___ р. ___ стр. ___, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ _____________, участник/ член на обединение на физически и/или юридически лица в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Текущ ремонт (ТР) на II-ри  и X-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр.София, ул. Панайот Волов № 2“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс (в случай на реабилитация – посочва се изрично).

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна (в случай на реабилитация – посочва се изрично).

3. Представляваният от мен (нас) участник/член на обединението, няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и по седалището на участника (в случай на допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечаване на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила – съответното обстоятелство се посочва изрично).

3а. Представляваният от мен (нас) участник/член на обединението, няма аналогични задължения на посочените в т. 3, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (обстоятелството се декларира само в случай, че участникът е чуждестранно лице).

4. За участника/члена на обединението, който представлявам не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

5. За участника, който представлявам не е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

6. За участника/члена на обединението, който представлявам не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

При промени в декларираните обстоятелства в процеса на възлагане на поръчката, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 3-дневен срок от настъпването им.

______________2016 г.			ДЕКЛАРАТОР:

1. …………………..

2. …………………..

…………………..

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника, както и за всеки член на обединение на физически и/или юридически лица, в случай, че участник е такова.

* Декларацията за липсата на обстоятелствата по т. 1, 2 и 6 от настоящата декларация, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника/член на обединението.

* Когато участникът/член на обединението  се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по т. 3 – т. 5, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт (ТР) на II-ри  и X-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр.София, ул. Панайот Волов № 2“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................